# 第3・4回　Fusionの基本操作とペン立ての作成

# Fusionの基本操作（動画資料1 全編）

## 基本ソリッドの作成・編集

### Fusionの起動・データパネル・基本的なマウス操作（動画）

- マウスを使って編集画面を平行移動，回転移動，拡大・縮小してください

### 直方体／円柱の作成（動画）

- ソリッド→作成→直方体 を使い，原点から幅25mm, 奥行き25mm, 高さ25mmの立法体を
作成してください

- ソリッド→作成→円柱 を使い，原点から直径50mm, 高さ15mmの円柱を作成してください

### ボディの結合／切り取り（動画）

- 上記の円柱の中心上に，直径30mm, 高さ10mmの円柱を結合してください

- 上記で作成した立体の中心に，直径20mmの穴を切り取りしてください

### フィーチャー履歴／編集（動画）

- フィーチャー編集を使用して，上段の円柱の直径を40mmに変更してください

### 複数選択、計測、表示・非表示、保存、バージョン管理（動画）

- 直方体を非表示にし，円柱の不透明度を50%に変更してください

- プロジェクトを保存したあと，直方体の上に1辺10mmの立方体を結合し，再保存してください

- 再保存する前のプロジェクトをバージョン履歴から開き，最新として保存してください

## スケッチの作成・押し出し

### 線分・曲線（動画）

- 線分を使って，任意の長さの平行四辺形を作成してください

- 線分を使って，直線と曲線からなる閉曲線を作成してください

- フィット線スプラインを使って，任意の閉曲線を作成してください

### トリム・オフセット・円形状パターン格子状パターン・スケッチ寸法（動画）

- トリムを使って，大小二つの円から三日月を作成してください

- オフセットを使って，上記の三日月の内側に小さな三日月を作成してください

- ミラーを使って，ハートを作成してください

- 円形上パターンを使って，直径10mmの円を任意の個数で円周上に配置してください

- 格子状パターンを使って，1辺10mmの正方形を3×3個，幅5mmの余白を空けて作成してください

- スケッチ寸法を使って，任意の辺の長さを設定・変更してください

- 作成したスケッチから，任意の図形を押し出ししてください

## プロジェクトファイルのエクスポート（動画）

- プロジェクトを.f3d, および.stlファイルとして出力してください

# ペン立ての作成（動画資料2 全編）

## f3dファイルのインポート

- クラスルームで配布したペン立てのサンプルをFusionにインポートしてください

## 直方体の作成

- 原点から幅75mm, 奥行き70mm, 高さ100mmの直方体を作成してください

## 空洞部分の切り取り

- 作成した直方体の内側に2mmオフセットした長方形をスケッチし，底の厚みも2mmになるように
切り取りしてください
※厚みは強度と造形時間との関係で決定する．2mmはこの程度の造形物では十分な強度

## 前面を斜めにカット

- 直方体の右側面にスケッチを作成し，左上から下方向に45mm, 右方向に35mmの直角三角形を
作成してください

- 作成した直角三角形を使って，直方体前面を斜めに切り取りしてください

## 文字の彫刻

- 前面に任意の文字をスケッチし，1mmの深さで切り取りしてください
※3Dプリンタの特性上，宙に浮いた部分は設計段階でなるべく避ける
どうしても避けられない場合はスライサーソフトでサポートを設けるか，パーツを分割し，
造形後に組み合わせるなどの方法を検討

## フィレット

- フィレットを使って側面，上面の角を丸めてください

## エクスポート（.f3d, .stl）

- プロジェクトを.f3d, および.stlファイルとして出力し，クラスルームに提出してください

# オリジナルペン立ての作成（任意）

- オリジナルのペン立てを作成し，.f3d, および.stlファイルをクラスルームに提出してください

# オリジナルペン立ての出力（任意）

- オリジナルペン立てを実際に3Dプリンタで出力し，画像ファイルをクラスルームに
提出してください